营口市鲅鱼圈区行政审批局关于建设项目环境影响评价文件拟审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对营口港鲅鱼圈北部港区散货工艺系统改造工程项目环境影响评价文件作出审批意见，特此公示。公示期为2023年1月12日-2023年1月18日（5个工作日）。

- 听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

- 联系电话：0417-6233708

- 传    真：0417-6233708

- 通讯地址：营口经济技术开发区市民服务中心2楼217窗口

- 邮    编：115007

| - 序号 | - 项目名称 | - 建设地点 | - 建设单位 | - 环境影响评价机构 | - 项目概况 | - 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 营口港鲅鱼圈北部港区散货工艺系统改造工程项目 | 营口港鲅鱼圈港区 | 营口港务集团有限公司 | 辽宁省环境规划院有限公司 | 本项目为技术改造项目。通过新建及改造皮带输送系统及相应的配套设施，满足A5#-A6#、A7#-A8# 泊位煤炭卸船后通过皮带输送线将散煤运往煤炭堆场堆存，以及煤炭出堆场装火车的需要。本项目皮带输送系统仅用于煤炭的运输，不改变A5#-A6#、A7#-A8# 泊位其他货种的运输方式。 | - 废气 本项目运营期废气治理措施包括装车楼设置一套干雾抑尘系统消除TSP污染；每个转接塔的落料点设相应的干雾抑尘系统，对物料转接过程中产生的粉尘进行湿式除尘；皮带机转接机房物料转运处首先采取密闭措施，设置密闭溜槽和密闭导料槽，物料进、出口设橡胶帘，皮带机设皮带机罩。在源头上，作业前堆场的撒水抑尘装置启动，控制煤炭的含水量，减少空气中煤炭颗粒的悬浮量。装车过程中，场地定期进行喷洒，减少二次起尘量。运输车辆严格苫盖，在进、出堆场的主要路口圴布置汽车洗车台，减少汽运过程中撒漏对道路的污染。 - 废水 - 码头及堆场含尘污水经收集后送至鲅鱼圈港区A 港池煤污水处理厂处理，达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应标准后，回用于冲洗水、抑尘洒水等。3.噪声 - 本项目的主要噪声源为皮带运输机、装车楼等，噪声值为65～85dB，噪声控制措施主要是大型设备设减振垫及减振基础，装车楼设置在封闭厂房内，利用围护结构隔声。应对皮带运输机的电机定期保养，保证其正常工作。采取上述控制措施后，再经空气吸收、物体反射折射以及其它因素造成的衰减，本项目运行时四周厂界噪声昼、夜间均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 4.固废 本项目运营期产生固体废物是维修保养过程中产生的含油包装物，为危险废物，产生的危废贮存在本项目新建的危废暂存区内贮存，定期交由有资质危废处置单位处置。 |